서산시 반다비 체육관 프로젝트 조건 및
법규검토 준비 기준서

1. 문서 목적

본 문서는 「서산시 반다비 체육센터 건립사업」의 후속 AI·법규 검토 실습 단계에서 신뢰성 있는 기준 데이터셋으로 활용하기 위해 작성된 프로젝트 조건 및 법규검토 준비 기준서(Project Grounded Reference)입니다. 기획 단계의 사업계획서와 최신의 보완 자료인 설계공공 질의답변 내용을 원문과 철저히 대조·검증하여 정리함으로써, 후속 AI가 법규 검토 시 자의적인 추정이나 인접한 기존 국민체육센터의 현황 수치들을 혼용하지 않도록 오독 방지 가이드를 제공하는 데 목적이 있습니다.

2. Source 역할 및 우선순위

본 프로젝트의 검토를 위해 제공된 소스들은 다음과 같이 그 역할과 위상을 명확히 분리하여 적용합니다.
• 본 사업 직접자료 (01_건축기획서): 반다비 체육관 건립 사업의 기획 설계 조건, 기본 구상, 그리고 실별 면적(Space Program) 및 평면/배치 예시안을 규정하는 원천 자료입니다.
• 본 사업 보완자료 (04_질의답변): 설계공모 진행 과정에서 참가자들의 질의에 발주처가 공식적으로 최종 회신한 문서로, 기존 기획서의 일부 예시적 조건을 확정 조건으로 수정 또는 추가 보완한 최우선의 유효 설계 기준입니다.
• 도시계획·대지 기준자료 (02_지구단위계획보고서 / 03_건축물등에관한결정도): 대지 내 건축물의 용도, 건폐율, 용적률, 최고층수, 전면공지, 녹화 의무 및 차량/보행 동선 규제를 규정하는 상위 도시계획 기준입니다. 시행지침과 결정도가 서로 충돌하는 경우에는 소스에 규정된 우선순위에 따라 결정도를 최우선으로 적용합니다.
• 인접 기존시설 참고자료 (05_설계개요_층별면적표 / 06_부지배치도_01, 02): 이미 개관하여 이용 중인 기존 「서산테크노밸리 국민체육센터」의 수치적 정보입니다. 반다비 체육관 부지와의 물리적 인접 경계부 상세 및 주차장/조경 공유 가능성을 분석하는 참고용 컨텍스트 데이터로만 사용하며, 해당 자료의 연면적이나 건축면적, 주차 대수 등의 수치들을 반다비 체육관의 계획값으로 오인하거나 혼용하는 것을 금지합니다.
• 현황 참고자료 (07_현황측량도): 대상지와 주변 인접 가로 환경의 현황 측점 및 지형 레벨을 파악하는 순수 참고용 도면입니다.

| Source | 대상 | 자료 역할 | 반다비 프로젝트 사용 여부 | 주의사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01_건축기획서.pdf | 반다비 체육관 | 본 사업 직접자료 | 사용 | Space Program, 평면도, 배치도는 계획단계 예시이므로 확정 설계로 오인 금지. |
| 02_지구단위계획보고서.pdf | 테크노밸리 지구 전체 | 도시계획·대지 기준자료 | 사용 | 결정도와 지침 충돌 시 결정도를 우선 적용. |
| 03_건축물등에관한결정도.pdf | 테크노밸리 지구 전체 | 도시계획·대지 기준자료 | 사용 | 지정된 건축한계선, 차량출입불허구간 등의 규제를 확인해야 함. |
| 04_질의답변.pdf | 반다비 체육관 | 본 사업 보완자료 | 사용 | 설계공모 지침서 조건을 추가 확정하거나 변경·수정한 최종 기준. |
| 05_설계개요_층별면적표.pdf | 기존 국민체육센터 | 인접 기존시설 참고자료 | 미사용 (참고용) | 기존 시설의 개요이므로 반다비 체육관 계획값과 혼동 절대 금지. |
| 06_부지배치도_01.pdf | 기존 국민체육센터 부지 | 인접 기존시설 참고자료 | 미사용 (참고용) | 기존 주차장 설계 및 반다비 부지 경계부 현황 이해용. |
| 06_부지배치도_02.pdf | 기존 국민체육센터 부지 | 인접 기존시설 참고자료 | 미사용 (참고용) | 기존 국민체육센터 종·횡단 레벨 및 주변 환경 참고용. |
| 07_현황측량도.pdf | 사업 대상지 일대 | 현황 참고자료 | 미사용 (참고용) | 대상지 주변 실제 지형 및 측량점 위치 파악용. |

3. 최종 프로젝트 조건표

기존 국민체육센터의 계획값(부지 4,500.41㎡, 연면적 3,471.45㎡, 건축면적 1,649.31㎡, 주차 36대 등)과 혼동을 유발할 수 있는 데이터를 원문 상에서 완전히 필터링하고 반다비 체육관 본 사업만의 유효한 계획 기준을 도출하였습니다.

| 구분 | 항목 | 최종 확인 내용 | 상태 | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업 개요 | 사업명 | 서산시 반다비 체육센터 건립사업 | 확정 | 건축기획서 |
| 사업 개요 | 사업 목적 | 장애인 우선 이용 생활밀착형 사회통합 체육시설 및 스포츠 복지 인프라 구축 | 확정 | 건축기획서 |
| 대지 조건 | 대지 위치 | 충청남도 서산시 성연면 왕정리 688 일원 (기존 국민체육센터와 필지 분할 예정) | 확정 | 건축기획서, 질의답변 |
| 대지 조건 | 대지면적 | 기획서상 분할 전 부지면적은 4,569.00㎡이나 분할 후 최종 대지면적은 정해지지 않음 | 추가 확인 필요 | 건축기획서, 질의답변 |
| 대지 조건 | 지역·지구 | 도시지역 / 준공업지역 / 지구단위계획구역 (일반산업단지) | 확정 | 건축기획서 |
| 대지 조건 | 건축물 용도 | 운동시설 (실내체육관 등) | 확정 | 건축기획서 |
| 규모 제한 | 계획 층수 | 지하 1층, 지상 3층 (변경 불가) | 확정 | 질의답변 |
| 규모 제한 | 계획 연면적 | 기획서상 계획 연면적 3,452.20㎡ (설계공모 지침서 연면적 기준 ±5% 내 증감 가능) | 계획조건 | 건축기획서, 질의답변 |
| 규모 제한 | 건축면적 | 기획서 예시안 기준 2,050.92㎡ (설계안에 따라 변동 가능) | 예시 | 건축기획서 |
| 규모 제한 | 건폐율 | 법정 60% 이하 (도로변, 녹지변, 공원경계부 전면공지에 대하여 공공조경 형태로 70% 이상, 최소 100㎡ 이상 녹화 처리 시 70% 이하 완화 검토 가능) | 계획조건 | 건축기획서, 지구단위계획 |
| 규모 제한 | 용적률 | 법정 250% 이하 (지하층을 제외한 용적률 산정용 기획서 예시안: 66.94%) | 계획조건 | 건축기획서 |
| 규모 제한 | 최고높이 | 지구단위계획상 체육시설용지(체1)는 최고층수 5층 이하, 기획서상 최고높이는 4층 이하(층수를 뜻함). 미터(m) 단위 높이 규제는 소스 원문에 없음. | 계획조건 | 건축기획서, 지구단위계획 |
| 요구 시설 | 필수 시설 | 다목적체육관, 역도연습실, 프로그램실(대) (해당 용도와 면적 확보 필수) | 확정 | 질의답변 |
| 요구 시설 | 다목적체육관 | 배드민턴 코트 6코트 이상 확보 필수, 보행로에 휠체어 등 장애인 및 보호자 이동이 용이하도록 공간 확보 | 확정 | 질의답변 |
| 요구 시설 | 프로그램실(중) | 이용 상황에 따라 4개 종목이 가능하도록 계획 (상황별 유동적 이용 공간) | 확정 | 질의답변 |
| 요구 시설 | 프로그램실(소) | 이용 상황에 따라 다수의 종목(시각탁구대, 소규모 뉴스포츠, 한궁, e스포츠 등)이 가능하도록 유동적으로 계획. e스포츠 등을 위한 컴퓨터 대수 및 실구분은 자유 조절 가능 | 확정 | 질의답변 |
| 요구 시설 | 사무·관리공간 | 기획서 Space Program 예시(회의실 33.12㎡, 사무실 113.72㎡, 문서고 30.24㎡ 등)가 있으나 계획 연면적 ±5% 내에서 변경 및 층별 이동 가능 | 예시 | 건축기획서, 질의답변 |
| 요구 시설 | 화장실/위생 | 남/여 화장실 및 장애인화장실 구획 (공통기본시설은 BF 항목별 최우수 기준 충족 필수) | 확정(기준) | 건축기획서, 질의답변 |
| 요구 시설 | 계단 / 승강기 | BF 인증기준의 항목별 최우수 기준 충족 필수 | 확정(기준) | 질의답변 |
| 설계 기준 | 주차 | 구체적 계획 주차대수는 확인 안 됨 (기준: 서산시 주차장 조례 150㎡당 1대 적용, 계획면수의 4% 이상 장애인주차장 확보 필수) | 계획조건 | 건축기획서, 지구단위계획 |

4. 세부 설계 조건 분류

1) 고정 조건 (반드시 반영해야 하는 법적·계약적 강제 조건)

• 계획 층수: 지하 1층, 지상 3층 구조는 최초 사업계획으로 변경 불가 조건입니다.
• 필수 요구시설 및 규모: 다목적체육관, 역도연습실, 프로그램실(대)의 필수 확보와, 다목적체육관 내부 배드민턴 코트 6코트 이상 구획 및 무장애 동선 보행 공간 확보 규정은 고정된 필수 조건입니다.
• BF 공통기본시설 기준: 체육관 내부시설 중 출입문, 계단, 위생시설 등 공통기본시설에 대해서는 『장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙』 인증기준의 '항목별 최우수 기준'을 충족해야 합니다.
• 지구단위계획 전면공지 규제: 건축한계선으로 확보되는 전면공지의 50% 이상을 녹화처리 해야 하며, 전면공지 내에는 주차장을 설치할 수 없습니다.

2) 조정 가능 조건 (지침상 일정한 허용 오차나 변경 권한이 명시된 조건)

• 전체 규모 (연면적): 설계공모 지침서의 계획 연면적 기준 대비 ±5%의 범위 내에서만 증감이 허용됩니다.
• 프로그램실 구성: 프로그램실(중)은 물리적 분할벽 여부와 상관없이 이용 상황에 따라 4개 종목이 가능하도록 유동적으로 계획할 수 있고, 프로그램실(소) 또한 컴퓨터 대수와 실구분을 상황에 맞춰 자유롭게 조절하여 유동적으로 이용할 수 있습니다.

3) 예시 조건 (기획 단계의 아이디어 예시로, 변경이 자유로운 조건)

• Space Program 및 개별 실별 면적: 회의실, 사무실, 문서고 등의 구체적인 단위 면적 수치와 층별 배치 구성은 기획서 예시안이며, 전체 연면적 ±5% 한도 내에서 자유롭게 면적 조정과 층별 이동을 제안할 수 있습니다.
• 평면도 및 배치도 형상: 건축기획서 내 수록된 지하 평면 및 층별 도면, 대지 배치 형상은 구상을 돕기 위한 예시이며 실제 제출 설계안에 구속되지 않습니다.

4) 추가 확인 필요 (현재 제공된 소스에서 확정할 수 없는 조건)

• 분할 후 최종 대지면적: 기획서상 대지면적은 4,569.00㎡로 표기되어 있으나, 기존 국민체육센터(왕정리 688번지)와 필지 분할 예정이므로, 분할 후 반다비 체육관 대지의 법정 확정 대지면적은 추가 행정 서류를 통해 확인해야 합니다.
• 계획 주차대수: 반다비 체육센터의 정확한 최종 계획 주차대수는 본문 텍스트 내에서 확인되지 않으므로, 조례 기준에 따른 산정과 인접 기존 주차장과의 공동 사용 지분율을 추가로 검토해야 합니다.
• 구체적 건축한계선 후퇴 거리: 인접한 기존 국민체육센터 배치도에 지정된 2m, 3m 건축한계선 표기는 기존 시설 도면상의 정보이므로, 반다비 필지(분할 예정지) 경계선에 직접적으로 귀속되는 최종 지구단위계획 한계선 수치(m)는 결정도 최종본을 통해 별도로 확인해야 합니다.

5. 법규 검토 준비가 가능한 항목

| 검토 분야 | 확인된 프로젝트 정보 | 아직 부족한 정보 | 다음 단계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 용도 | 준공업지역 지구단위계획구역 내 체육시설용지(체1-2), 허용용도: 운동시설(실내체육관 등) | 지구단위계획 세부 용도제한표의 불허용도 목록 | 지구단위계획 시행지침 별표 상의 허용/불허 용도 제한 조항 대조 |
| 건폐율 | 법정 60% 이하 (완화 70% 이하 적용조건 명시됨) | 필지 분할 후 확정된 반다비 체육관 대지면적 | 지적측량 성과도 및 서산시 건축 조례상 건폐율 완화 특례 상세 조항 대조 |
| 용적률 | 법정 250% 이하 적용 | 필지 분할 후 확정된 반다비 체육관 대지면적 | 지적측량 성과도 및 서산시 도시계획 조례 준공업지역 규정 대조 |
| 높이·층수 | 계획 층수는 지하 1층, 지상 3층 고정. 지구단위계획상 최고높이는 4층 이하, 층수 제한은 5층 이하. | 구체적인 미터(m) 단위 높이 규제 제한선 | 서산시 건축 조례 및 일반 준공업지역 가로구역별 높이 규제 한계 대조 |
| 건축한계선 / 전면공지 | 도로 경계부 건축한계선 지정에 따른 전면공지 50% 이상 녹화 의무 및 전면공지 내 주차 금지 | 분할 후 반다비 필지에 정확히 귀속되는 건축한계선 후퇴 거리(m) 수치 | 지구단위계획 결정도 원본 및 필지별 지침서의 획지 수치 대조 |
| 장애인 접근성 / BF | 출입문, 계단, 위생시설 등 공통기본시설은 『장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙』 인증기준의 항목별 최우수 기준 충족 필수 | 전체 건축물의 최종 BF 본인증 심의 항목 | 보건복지부 고시 BF 인증기준 해설 및 판정 가이드북 상세 대조 |
| 주차 | 서산시 주차장 조례에 의거 150㎡당 1대 적용, 주차계획면수의 4% 이상 장애인주차구역 의무 설치 | 최종 분할 면적 및 정확한 주차구획 면수, 차량출입불허구간 위치 | 부설주차장 계획서 및 서산시 주차장 조례, 교통처리계획도 검토 |

6. 후속 법규 검토에 필요한 공식 Source 목록

후속 법규 적합성 검토 단계에서 본 기준서(최종 프로젝트 조건표)와 결합하여 검토를 완결 짓기 위해 추가해야 할 공식 자료 목록입니다.

1) 지자체 조례 및 자치법규
• 서산시 건축 조례: 용도지역별 건폐율 완화 기준, 조경 면적 및 식재 기준, 공개공지 및 가로구역별 높이제한 세부 조항.
• 서산시 주차장 설치 및 관리 조례: 운동시설 부설주차장의 정확한 산정 대수 기준 및 장애인전용주차구역의 세부 설치 의무 조항.
• 서산시 도시계획 조례: 준공업지역 내에서의 건축물 용도 제한과 완화 범위 기준.

2) 국가 법령 및 표준 가이드라인
• 건축법 시행령 및 시행규칙: 운동시설의 지하층 및 대공간 피난을 위한 직통계단, 피난계단 설치 대수 및 보행거리 한도.
• 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙: 피난 용도 계단의 상세 치수(단높이, 단너비, 유효너비) 기준 및 추락 방지용 난간 높이, 내화구조 및 방화구획 규정.
• 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙: 복도, 화장실, 엘리베이터 등의 BF 항목별 최우수 기준 심사를 충족하기 위한 구체적인 치수 및 규격 정보.

3) 토지 행정자료 및 지구단위계획서
• 서산테크노밸리 일반산업단지 제1종지구단위계획 시행지침서 및 도시관리계획 결정도: 왕정리 688 일원 체육시설용지(체1-2)의 구체적인 건축한계선 획정 폭 및 차량 진출입구 불허구간 획정선.
• 반다비 체육관 대상지 토지분할 적합 성과도: 기존 필지와 분할된 반다비 필지의 확정 지적도 및 등기부상의 최종 대지면적 정보.

7. AI 법규 검토 시 주의사항

• 기존 국민체육센터 현황 수치와의 혼용 절대 금지: 부지배치도 및 설계개요에 나와 있는 기존 시설의 수치인 대지면적(4,500.41㎡), 연면적(3,471.45㎡), 건축면적(1,649.31㎡), 조경면적(1,277.42㎡), 주차대수(36대) 등은 반다비 체육관의 계획값이 아닌 참고용 기존 현황입니다. 반다비 체육관의 독자 계획 수치와 인근 시설 참고용 수치를 절대로 혼동하여 대조하는 일이 없도록 필터링 규칙을 세워야 합니다.
• 예시안과 법적 강제 조건의 엄격한 분리: 건축기획서 상의 평면도, 배치도, 실별 개별 면적(회의실, 사무실 등)은 기본 구상을 돕기 위한 예시 및 조정을 위한 계획가이드일 뿐이므로, 실제 설계자가 제출한 도면의 내부 구성이 예시안과 다르다고 해서 법적 부적합 판정을 내리는 중대한 오독을 피해야 합니다.
• BF 인증 요구 조건의 범위 한정: 문체부 안내서 및 발주처 질의답변에 따라 검토해야 하는 BF 기준은 건물 전체에 대한 최고등급 획득이 아니라 '체육관 내부시설(출입문, 계단 등), 위생시설 등의 공통기본시설에 대한 항목별 최우수 기준 만족'으로 그 대상이 구체적으로 한정되어 있습니다.
• 질의답변의 우선순위 준수: 질의답변 문서는 지침서와 기획서의 예시적 내용을 보완하고 확정한 최종 효력을 가집니다. 층수 변경 불가 조건, 계획 연면적 ±5% 오차 허용 조건, 필수 요구시설 수용 등의 조건들을 기획서 내용보다 우선하여 유효 설계 조건으로 삼아야 합니다.
• 미확정 정보('추가 확인 필요')의 임의 추정 금지: 필지 분할 후 확정 면적, 반다비 부지의 건축한계선 구체적 후퇴 치수(m) 등 현재 소스 상에서 확인되지 않는 수치는 일반 건축 지식이나 기존 인접 시설 도면을 끌어와 임의 추정하면 안 되며, 공식 행정 서류로 확인된 수치를 대입하기 전까지는 적합/부적합 판정을 보류해야 합니다.

본 문서는 후속 공식 법규 Source와 결합하기 위한 Project Grounded Reference이며, 법적 적합성을 확정하는 최종 법규검토서가 아니다.